m

vo

A

B

D

D

C

67. Буферное устройство (рисунок) состоит из стержня A, пружины B, надетой на стержень, и направляющей втулки C. Втулка может перемещаться внутри канала, сделанного внутри массивной стены D. При движении втулки между ее внешней поверхностью и стеной действует постоянная по величине сила трения . Стержень внутри втулки и пружина по стержню перемещаются без трения.

На торцовую поверхность стержня A налетает шар массы m, имея перед соударением скорость vo. С какой скоростью шар отлетит? Масса стержня, пружины и втулки пренебрежимо малы по сравнению с массой шарика. Коэффициент жесткости пружины k.

При ударе шарика шток начинает двигаться, сжимая пружину. При этом на втулку со стороны деформированной пружины действует сила , где x – деформация пружины. Если начальная скорость шарика достаточно велика, что деформация пружины достигнет максимальной величины , при которой пружина действует на втулку с силой, равной силе трения втулки о стену. После этого втулка начнет двигаться, причем во время движения втулки пружина не будет деформироваться: сила, сжимающая ее, не меняется и равна . Так как при движении втулки на нее действует сила трения, то кинетическая энергия системы переходит в тепло, и через некоторое время шарик и щиток остановятся. Затем пружина начнет распрямляться. Это, конечно, не вызовет движения втулки – сила, с которой действует на нее пружина, меньше , так как . Так что дальнейших потерь энергии в системе происходить не будет. При распрямлении пружины ее потенциальная энергия деформации , перейдет в кинетическую энергию шарика. Причем потенциальная энергия шарика равна нулю.

Запишем закон сохранения энергии

,

где v – скорость шарика после того, как он отскочит от стенки.

Учитывая, что , получим .

При достаточно большой скорости vo скорость шарика, отскочившего от стержня, не зависит от его начальной скорости. Система «съедает» весь запас энергии выше величины .

Выясним теперь, что значит «достаточно большая скорость vo». Это та скорость, при которой сила, действующая со стороны пружины на втулку, достигает величины , а, значит, деформация пружины достигает величины . Ясно, что для этого начальная кинетическая энергия шарика должна быть больше величины :

.

Это условие дает нам границу «достаточно большой скорости»:

.

А как будет происходить столкновение, если начальная скорость шарика меньше этой величины или равна ей?

В этом случае деформация пружины меньше  и пружина не сдвинет втулки с места. Это означает, что не будет потерь энергии и шарик отскочит, имея ту же кинетическую энергию, а, следовательно, и ту же скорость, что и до столкновения.

Итак,

.