Областная олимпиада. 11 класс. 1998г.

1. В прямоугольную горизонтальную кювету с двумя противолежащими металлическими, а двумя другими диэлектрическими стенками налит электролит, плотность которого , а электропроводность . К металлическим стенкам приложено напряжение U, и вся кювета помещена в однородное вертикальное магнитное поле с индукцией . Определить разность уровней жидкости между диэлектрическими стенками кюветы. Расстояние между металлическими стенками равно a, а их длина b.